注释里写得很详细了这里不过多赘述，仅说明思路

这个开源参考的是B站芋头鱼的开源

循迹的核心代码是pid.c文件里的Control函数，从这个函数出发阅读整份代码，弄懂每一个函数的作用

循迹的核心思路是使用PID位置式速度环，再在它基础上套一个位置式转向环，差速转向，灰度传感器获取偏差，直角大幅增加偏差，MPU6050陀螺仪修正偏差，特殊元素特殊处理（可以使用电机自带的编码器获取距离Location或MPU6050获取偏航角yaw来辅助判断元素，详见代码）

板子上，我们删了芋头鱼的避障和蓝牙模块，加了7P的排针孔用来连接SU-03T语言模块以应对比赛的声控发车要求，但是不知道为什么GND总不能接地，我们打的几个板子都是这样，早知道就把STM32的引脚全在板子上引出来了

底板我们自己画了一个，3D打印的，但是我们的板子太长了，我们后来发现小车的底板太长不好，循迹模块和轮子不能隔太远，不然很难调试（规则规定车轮不能同时在线的一边，而PID仅让循迹模块稳定在黑线上，一旦遇到弯道，轮胎就容易出线），但还好我们这次没有太大问题，只是导致调试的容错太低，弄参数弄元素弄了很久而已

最后说一下流程：根据比赛要求改电路板，改底板，买模块买配件，打板，看代码，从头写元素，车子做出来后把所有测试都做一遍（芋头鱼的测试代码有些没写好，我改了点，应该还有有问题的），调完速度环后就可以上地图调转向环了，先在直线上粗调，再在弯道上微调调，调元素，然后再微调转向环PID，再调元素调到连续多次走完全图即可